| AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG ABTEILUNG 19 WASSERWIRTSCHAFT UND ABFALLWIRTSCHAFT |  |
| --- | --- |

| Fachabteilung 19A |  Wasserwirtschaftliche Planung und Hydrographie |
| --- | --- |

MERKBLATT

ZUR

VARIANTENUNTERSUCHUNG

Version 5.0

Stand: 1. 6. 2005

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einleitung	4

2.	Grundlagen der Variantenuntersuchung	5

2.1	Allgemeines	5

3.	Ökologische Untersuchung	6

3.1	Allgemeines	6

3.1.1	Errichtung der Anlagen	6

3.1.2	Betrieb der Anlagen	6

3.1.3	Beurteilung der ökologischen Auswirkungen	6

4.	Überlegungen zur Klärschlammverwertung bzw. - entsorgung	6

5.	Volkswirtschaftliche - und betriebswirtschaftliche  Betrachtung	6

5.1	Kostenarten	6

5.1.1	Investitionskosten	6

5.1.2	Reinvestitionskosten	6

5.1.3	Laufende Kosten	6

5.2	Preisentwicklung	6

5.2.1	Prinzip der Realbewertung	6

5.2.2	Aktualisierung von Kostendaten	6

5.3	Kostenansätze	6

5.4	Finanzmathematische Aufbereitung	6

5.4.1	Grundbegriffe	6

5.4.2	Untersuchungszeitraum	6

5.4.3	Zinssatz	6

5.4.4	Reale zukünftige Preisentwicklung	6

5.4.5	Umrechnung von Kosten auf den Bezugszeitpunkt	6

5.5	Kostenvergleich der Varianten	6

5.6	Empfindlichkeitsprüfung (Sensitivitätsanalyse)	6

6.	Belastung für Endverbraucher	6

6.1	Arbeitsmappe End40.XLS	6

6.1.1	Blatt i	6

6.1.2	Blatt BA	6

6.1.3	Blatt BA (2)	6

6.1.4	Blatt Sonst. Darl.	6

6.1.5	Blatt BK	6

6.1.6	Blatt Zusammenstellung	6

6.1.7	Diagramm Kostenverlauf	6

6.1.8	Diagramm Soll-Gebühr	6

7.	Variantenbeurteilung und Ausführungsvorschlag	6

ANHANG	6

A	BESCHREIBUNG DER BEIDEN KALKULATIONSTABELLEN	6

A.1	Einleitung	6

A.2	Aufbau der Variantenberechnung (VAR50.XLS)	6

A.2.1	Blatt i	6

A.2.2	Blatt FA19A	6

A.2.3	Blatt xM	6

A.2.4	Blatt xSi	6

A.2.5	Blatt xSb	6

A.2.6	Blatt xZ	6

A.2.7	Blätter Tabelle, Balken, Linien und K	6

A.2.8	Blätter Auft-VW-T und Auft-VW-G	6

A.2.9	Blätter Auft-BW-T und Auft-BW-G	6

A.3	Arbeitsmappe End40.XLS	6

A.3.1	Blatt i	6

A.3.2	Blatt BA	6

A.3.3	Blatt BA (2)	6

A.3.4	Blatt Sonst. Darl.	6

A.3.5	Blatt BK	6

A.3.6	Blatt Zusammenstellung	6

A.3.7	Diagramm Kostenverlauf	6

A.3.8	Diagramm kostendeckende Gebühren	6

A.4	Diverse Hinweise & Tipps	6

B	STANDARD-KOSTENANSÄTZE	6

B.1	Grundlagen der Kostenansätze	6

B.2	Einheitspreise für Standardvariante	6

B.3	Vergleich neue und alte Preise	6

B.4	Diagramme	6

C	ABWASSERHEBEANLAGEN – Standard	6

D	KLÄRANLAGEN - Richtwerte für Ausführung und Betrieb	6

Ausbaugröße: bis 50 EW	6

Ausbaugröße: 51 – 200 EW	6

Ausbaugröße: 201 – 500 EW	6

Ausbaugröße: 501 – 1.000 EW	6

Ausbaugröße: 1.001 – 2.000 EW	6

Ausbaugröße: 2.001 – 5.000 EW	6

Ausbaugröße: 5.001 – 10.000 EW	6

# 1.	Einleitung

Das Umweltförderungsgesetz (UFG 1993 i.d.g.F.) über die Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft sieht im § 13 vor, dass für die Bereiche Siedlungswasserwirtschaft Förderungsrichtlinien zu erlassen sind.

Nach diesen Richtlinien ist die Gewährung einer Förderung von einer Variantenuntersuchung oder Studie (§ 4, 1), in welcher die ökologische Verträglichkeit sowie die volks- und betriebswirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Maßnahme zu prüfen ist, abhängig.

Die Technische Richtlinie für die Siedlungswasserwirtschaft gemäß § 13 Abs. 3 des Umweltförderungsgesetzes (UFG) BGBl. Nr. 185/1993 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 201/1996 regelt unter Abschnitt C, Punkt 3 die Durchführung von Variantenuntersuchungen. Diese Richtlinie ist mit 1.6.1997 in Kraft getreten.

Beim Vergleich der möglichen Varianten ist von einheitlichen Annahmen auszugehen und unter Abwägung der ökologischen, volks- und betriebswirtschaftlichen Aspekte die günstigste Lösung aufzuzeigen und zu begründen.

Die ökologische Verträglichkeit hat die Auswirkungen von Abwasserentsorgungsanlagen auf die Gewässer während der Bau- und Betriebszeit für die Bereiche Gewässer, Landlebensraum und Luft aufzuzeigen.

Aufgrund der langfristigen bzw. dauerhaften Nutzung von Abwasserentsorgungsanlagen wird der Kostenvergleichsrechnung besondere Bedeutung zugeordnet. Eine gewissenhafte, fachkundige Wartung und Betriebsführung ist im Interesse eines nachhaltigen Gewässerschutzes erforderlich und sind die hiefür anfallenden Folgekosten besonders zu beachten.

Das vorliegende Merkblatt soll eine Grundlage für die Durchführung von Variantenuntersuchungen bei jenen Projekten darstellen, die zur Förderung im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen von Bund und Land eingereicht werden. Die Variantenuntersuchungen sind vor Beantragung einer wasserrechtlichen Bewilligung tunlichst vor Projektierung von Abwasseranlagen durchzuführen.

Die Ergebnisse von Variantenuntersuchungen sind als entscheidende Grundlage für die Festlegung der Ausführungsprojekte und in weiterer Folge für die Gewährung von Förderungsmitteln anzusehen.

Die Technischen Richtlinien weisen besonders darauf hin, dass die Transparenz hinsichtlich der untersuchten Varianten mit rechtzeitiger Information und Einbindung allen Beteiligten bei Verwendung moderner Informationstechnologie zu gewährleisten ist.

# 2.	Grundlagen der Variantenuntersuchung

## 2.1	Allgemeines

*	Die folgenden Zielvorgaben sind bei der Variantenuntersuchung zu erfüllen:

ý	Festlegung des Untersuchungsgebietes:

Die Festlegung der Untersuchungsgebiete ist gemäß Landesdurchführungs-Bestimmungen für die Siedlungswasserwirtschaft (LSW) mit der Wasserwirtschaftlichen Planung - Fachabteilung 19A abzustimmen.

Bei Variantenuntersuchungen für Einzelobjekte und Kleinentsorgungsgebiete wird die Festlegung des Untersuchungsgebietes in angemessener Form vorzunehmen sein, wobei auf Summationseffekte zu achten sein wird.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind sämtliche abwasserrelevanten Objekte zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch für die Inanspruchnahme einer Einzelobjektförderung nach dem UFG die Durchführung einer Variantenuntersuchung notwendig ist.

Das festgelegte Untersuchungsgebiet ist für alle Varianten einheitlich festzulegen, das heißt, alle Varianten müssen auf der gleichen Anzahl von entsorgten Einwohner bzw. Einwohnerwerte beruhen, um miteinander vergleichbar zu sein. 
Objekte, die bei einer zentralen Lösung an einem Transportsammler liegen, bei einer dezentralen Lösung aber nicht erfasst werden, müssen deshalb in Form von Einzel- oder Gruppenanlagen mitberücksichtigt werden!

Aufgrund geänderter rechtlicher, technischer bzw. finanzieller Rahmenbedingungen kann eine Aktualisierung von Variantenuntersuchungen erforderlich sein.

ý	Zu untersuchen sind nur jene Varianten, die entsprechend den geltenden Gesetzen und Verordnungen (insbesondere Wasserrechtsgesetz, Emissionsverordnungen, Umweltförderungsgesetz, Landesgesetze und -verordnungen) umgesetzt werden können.

ý	Die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse eines Untersuchungsgebietes sind hinsichtlich Qualität und Quantität zu erheben und darzustellen.

ý	Die volks- und betriebswirtschaftliche Betrachtung hat zumindest unter Heranziehung einer Kostenvergleichsrechnung nach der Barwertmethode (z.B. gemäß Leitlinien zur Durchführung von Kostenvergleichsrechnungen – LAWA) unter Einbeziehung von Investitions-, Reinvestitions- und Betriebskosten zu erfolgen.

ý	Zur besseren Vergleichbarkeit von Projekten muss die Kostenvergleichsrechnung zumindest eine Variantenberechnung enthalten, die auf Basis der "Standard-Ansätze" errechnet wurde. Die "Standardansätze" sind der vorliegenden Richtlinie zu entnehmen. Darüber hinaus sind weitere Variantenberechnungen möglich und in begründeten Fällen auch erforderlich. In diesen Berechnungen können sowohl die Kostenansätze, als auch sonstige Annahmen für die Barwertermittlung variiert werden.

Änderungen der Ansätze sind dort erforderlich, wo aufgrund technischer und örtlicher Randbedingungen eine wesentliche Abweichung zu erwarten ist. Eine nachvollziehbare Begründung zur Abänderung der Ansätze ist beizubringen.

ý	Die untersuchten Varianten sind hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen darzustellen.

ý	Variantenuntersuchungen sind mit einer Gesamtbeurteilung über ökologische, volks- und betriebswirtschaftliche Kriterien abzuschließen. Eine Reihung von Varianten ist vorzunehmen und ein Ausführungsvorschlag aufzuzeigen.

ý	Eine Variantenuntersuchung hat mindestens zu enthalten

-	Übersichtslageplan 1 : 25.000

- mit Darstellung bestehender und künftiger Entsorgungsbereiche

- mit Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

-	Bericht

	Festlegung des Untersuchungsgebietes:

Nachvollziehbare Beschreibung zur Abgrenzung des Untersuchungsgebietes unter Angabe der Entsorgungsverhältnisse angrenzender Entsorgungsgebiete

	Darstellung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse

	Beschreibung der Varianten

(vorzugsweise mit Schemadarstellung der Varianten im Bericht)

	Kostenvergleichsrechnung mit Darstellung der Grundlagen

	Ökologische Untersuchungen mit Darstellung der Grundlagen

	Variantenbeurteilung und Ausführungsvorschlag

# 3.	Ökologische Untersuchung

Gegenstand der ökologischen Untersuchungen ist die Betrachtung der ökologischen Verträglichkeit der einzelnen Varianten. Im Folgenden sind jene Kriterien angeführt, die bei der ökologischen Untersuchung zu beachten sind.

## 3.1	Allgemeines

### 3.1.1	Errichtung der Anlagen

Auswirkungen bei der Errichtung von Reinigungsanlagen und Abwasserkanälen:

q	Gewässerbereich

Auswirkungen auf das Grundwasser

Bei der Errichtung von Anlagen in grundwasserführenden Schichten können negative, lokale bzw. großräumige Auswirkungen auf das Grundwasser eintreten.

Eine dauerhafte Beeinträchtigung der Qualität des Grundwassers ist generell auszuschließen, mögliche kurzfristige Veränderungen der Beschaffenheit des Grundwassers sind bei Trinkwassergewinnungsanlagen im unmittelbaren Einzugsbereich zu bewerten.

Längerfristige Veränderungen des Grundwasserstandes bzw. der Grundwasserströmungen durch Drainwirkung im Bereich der Kanalbettung bzw. wiederverfüllten Künetten sind anzuführen und zu bewerten.

Auswirkungen auf Oberflächengewässer

Bei Maßnahmen am bzw. im unmittelbaren Nahbereich von Oberflächengewässern oder beim Umbau bestehender Anlagen können Verunreinigungen des Gewässers während der Bauarbeiten bzw. auch nach Baufertigstellung entstehen. Mögliche Auswirkungen von kurzfristigen Verunreinigungen sind zu beurteilen.

Auswirkungen auf den Gebietswasserhaushalt

Im Allgemeinen werden bei der Errichtung von Abwasseranlagen keine Beeinträchtigungen des Gebietswasserhaushaltes zu erwarten sein.

q	Landlebensraum

Im Landlebensraum sind Auswirkungen im gewässernahen Bereich, sowie besonders schutzwürdiger Gebiete zu hinterfragen.

Zum Schutz der Ufer sowie zur Erhaltung ökologisch wertvoller bewachsener Begleitstreifen sollen Anlagen eine Entfernung von mindestens 10 m zur Böschungsoberkante aufweisen.

Die Beeinträchtigung wertvollen Naturraumes durch Errichtung von Kanal- und Kläranlagen ist hinsichtlich Boden, Bodenwasserhaushalt und Vegetation zu beurteilen.

Die Auswirkungen z.B. infolge Durchschneiden von Naturraum durch Trassenführungen und Infrastruktur sind vor allem in besonders schutzwürdigen Gebieten aufzuzeigen.

q	Luft

Emissionen bei der Errichtung von Anlagen werden einerseits bei Umbauten bestehender Abwasserentsorgungsanlagen (z.B. Geruchsemissionen, Grenzwertüberschreitungen) und andererseits durch die Bautätigkeit selbst entstehen.

### 3.1.2	Betrieb der Anlagen

Auswirkungen durch den Betrieb von Reinigungs- und Kanalanlagen auch unter Berücksichtigung möglicher Störfälle:

q	Gewässerbereich

Auswirkungen auf das Grundwasser

Mögliche Auswirkungen von Abwasserentsorgungsmaßnahmen auf die Grundwassergüte ist besonders zu beachten. Bei Verrieselung oder Versickerung gereinigter Abwässer sind qualitative und quantitative Veränderungen zu beurteilen sowie die Auswirkungen bei Störfällen abzuschätzen. Weiters sind die Auswirkungen von Kanalanlagen, dazugehörigen Pumpwerken sowie gegebenenfalls von Regenentlastungen auf die Grundwasserverhältnisse im Normalbetrieb bzw. bei Störfall zu beurteilen.

Auswirkungen auf Oberflächengewässer

Die Auswirkung der Abwasserentsorgungsmaßnahme auf die Gewässergüte ist zu bewerten. Einwirkungen von Kläranlagen auf Oberflächengewässer sind durch die Einleitung auch gereinigter Abwässer gegeben.

Die Auswirkungen der einzelnen Varianten auf die ökologische Funktionsfähigkeit der Fließgewässer im Untersuchungsgebiet ist darzustellen. Sind Beurteilungen auf Basis der ”Vorläufigen Immissionsrichtlinien” nicht möglich bzw. sind potentielle Kläranlagenstandorte danach negativ zu beurteilen, so ist eine weitergehende gewässerökologische Betrachtung sinnvollerweise unter Beiziehung eines Gewässerökologen und z.B. unter Anwendung der ÖNORM M 6232 durchzuführen.

Die Belastungen der Gewässer infolge von Störfällen auf Reinigungsanlagen sowie deren Auswirkungen auf das Ökosystem sind ebenfalls darzustellen.

Auswirkungen auf Gebietswasserhaushalt

Die Entnahme von Wasser und die Abgabe der gereinigten Abwässer sind Bestandteil des Gebietswasserhaushaltes. Es ist darzustellen welche Auswirkungen durch die einzelnen Varianten auf den Gebietswasserhaushalt zu erwarten sind. Im wesentlichen werden dabei die Abwassermengen im Verhältnis zu Niederschlag und Abflussgeschehen unter Berücksichtigung der Wasserversorgung zu bilanzieren sein.

q	Landlebensraum

Die Beeinträchtigung wertvollen Naturraumes durch den Betrieb von Kanal- und Kläranlagen ist hinsichtlich Boden, Bodenwasserhaushalt und Vegetation zu beurteilen.

q	Luft

Emissionen durch den Betrieb von Abwasserentsorgungsanlagen (im wesentlichen Geruchsemissionen) sind zu bewerten.

### 3.1.3	Beurteilung der ökologischen Auswirkungen

Die Beurteilung der ökologischen Auswirkungen ist an Hand einer Bewertungsmatrix bzw. mit einer Wirkungsanalyse (z.B. im Rahmen einer Kosten-Nutzenanalyse) durchzuführen.

Die nachfolgend dargestellte Bewertungsmatrizen stellen lediglich einen Vorschlag zur Zusammenfassung der ökologischen Kriterien dar, wobei eine Gewichtung von Kriterien möglich bzw. erforderlich ist.

Die Gewichtung der einzelnen Wirkungsbereiche für die gesamtökologische Beurteilung ist nachvollziehbar zu begründen, wobei wasserwirtschaftliche Grundsätze des Wasserrechtsgesetzes bzw. in Gesetzen und Programmen des Landes festgelegte Zielsetzungen zu beachten sind.

Demnach wird in den Spalten der einzelnen Matrizen das Produkt aus ökologischer Punktezahl und Gewichtung eingetragen.

Die ökologisch ”beste” Variante ist jene mit der höchsten Gesamtzahl.

a) Ökologische Beurteilung:	Errichtung der Anlagen

|  | Var. 1 | Var. 2 | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewässerbereich |  |  |  |  |
| Landlebensraum |  |  |  |  |
| Luft |  |  |  |  |
| Gesamt: |  |  |  |  |

b) Ökologische Beurteilung:	Betrieb der Anlagen

|  | Var. 1 | Var. 2 | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewässerbereich |  |  |  |  |
| Landlebensraum |  |  |  |  |
| Luft |  |  |  |  |
| Gesamt: |  |  |  |  |

c) Gesamtökologische Beurteilung = Summe a) + b):	Gesamt

|  | Var. 1 | Var. 2 | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewässerbereich |  |  |  |  |
| Landlebensraum |  |  |  |  |
| Luft |  |  |  |  |
| Gesamt: |  |  |  |  |

Ökologische						Gewichtung:

Punkteanzahl:

1 ... wenig bedeutend

1 ... wenig entsprechend				2 ... bedeutend

2 ... entsprechend					3 ... besonders bedeutend

3 ... gut entsprechend

4 ... sehr gut entsprechend

# 4.	Überlegungen zur Klärschlammverwertung bzw. -	entsorgung

Gemäß den Technischen Richtlinien müssen Überlegungen zur Klärschlammverwertung bzw. -entsorgung einen integrierenden Bestandteil der Variantenuntersuchung darstellen.

Dies bedeutet, dass für die einzelnen Varianten Aussagen über den Klärschlammanfall, die Behandlung und Art der Verwertung bzw. Entsorgung unter Angabe der zu erwartenden Kosten zu treffen sind. Die Kosten sind in der Vergleichsrechnung zu berücksichtigen. Die Standardkosten für die Abwasserreinigung beinhalten lediglich Kosten für die Schlammeindickung, darüber hinausgehende Aufwendungen sind gesondert zu berücksichtigen, wie z.B. mobile Entwässerung, stationäre Entwässerung, Vererdung, Kompostierung, landwirtschaftliche Verwertung, Deponie oder Sonstiges.

# 5.	Volkswirtschaftliche - und betriebswirtschaftliche 	Betrachtung

Gemäß Pkt. 3.2.2 der Technischen Richtlinien für die Siedlungswasserwirtschaft sind Variantenuntersuchungen nach volks- und betriebswirtschaftlichen Kriterien innerhalb eines Einzugsgebietes durchzuführen.

Im Sinne der Technischen Richtlinien werden für das Merkblatt folgende Definitionen vorgenommen:

A.)	Volkswirtschaftliche Betrachtung:

Bei der Variantenuntersuchung nach volkswirtschaftlichen Kriterien werden jene Kosten herangezogen, die innerhalb eines definierten Einzugsgebietes und eines ausgewählten Betrachtungszeitraumes für die Realisierung tatsächlich erforderlich sind. Dies beinhaltet insbesondere Kosten für Planung, Bau und Erhaltung von Anlagen. Nicht enthalten sind Kosten z.B. für den Einkauf in einen Verband, Zinsendienst etc.

B.) Betriebswirtschaftliche Betrachtung:

Bei der Variantenuntersuchung nach betriebswirtschaftlichen Kriterien werden die Kosten aus A.) auf einzelne Betreiber (Verbände, Gemeinden, Genossenschaften) aufgeteilt, wobei auch Aufwendungen bzw. Erlöse aus einem Einkauf in ein Entsorgungssystem und sonstige Transferzahlungen berücksichtigt werden; Auswirkungen der Förderung bleiben unberücksichtigt.

Der Aufteilungsschlüssel für die einzelnen Betreiber kann aufgrund vorhandener Strukturen bereits vorgegeben sein (z.B. Statuten eines Abwasserverbandes liegen vor) oder muss im Zuge der Variantenuntersuchung erst entwickelt werden.

Durch diese Betrachtung können unter anderem Problemstellungen in der Kostenaufteilung bzw. Kostentragung aufgezeigt werden, wobei im Regelfall eine Akkordanz zum volkswirtschaftlichen Ergebnis herzustellen ist.

C.) Durchrechnung auf den Endverbraucher

Für die ökologisch, volks- und betriebswirtschaftlich optimierte Lösung ist eine Durchrechnung der Kosten für den Endverbraucher unter Berücksichtigung der Förderung durchzuführen. Diese Berechnung soll die Höhe der Folgekosten darstellen und letztendlich die Vorschreibung zumutbarer Gebühren sicherstellen bzw. mögliche Probleme einer Finanzierung rechtzeitig aufzeigen. Siehe auch Kapitel 6.

| Merkblatt für Variantenuntersuchung, Version 5 |  |
| --- | --- |
| Berechnung | Excel-Programm |
| Volks- und betriebswirtschaftliche Berechnung | Var50.xls |
| Durchrechnung auf den Endverbraucher | End40.xls |

Volks- und betriebswirtschaftliche Kostenvergleichsrechnung

Der Kostenvergleich dient dazu, aus einer Anzahl vorgegebener Alternativen (zur Erreichung einer bestimmten Leistung) die kostengünstigste Lösung zu ermitteln. Dieser Vergleich stellt ein einseitig an der Kostenseite orientiertes Bewertungsverfahren dar. Es erfolgt lediglich eine Gegenüberstellung der monetär bewertbaren Wirkungen, ohne dass der Nutzen in den Vergleich eingeht.

Die Kostenvergleichsrechnung umfasst:

1.	Ermittlung des Ausmaßes der Baumaßnahme.

2.	Darstellung der verwendeten Kostengrundlagen.

3.	Festlegung der Kalkulationsgrundlagen für die finanzmathematische Aufbereitung (Berechnungen sind nach der Projektskostenbarwertmethode gemäß LAWA-Leitlinien durchzuführen).

4.	Kostenberechnung und Variantengegenüberstellung (Berechnung der Varianten).

5.	Empfindlichkeitsprüfung und Ermittlung kritischer Werte.

## 5.1	Kostenarten

Im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung ist bei der Kostenermittlung im allgemeinen nach Investitionskosten/Reinvestitionskosten und laufenden Kosten für Betrieb und Unterhaltung zu unterscheiden. Das ist jene Aufgliederung, wie sie auch für die finanzmathematische Aufbereitung der Kostengröße erforderlich ist.

### 5.1.1	Investitionskosten

Unter Investitionskosten versteht man einmalig aufzuwendende Kosten (auch Anlage- oder Herstellungskosten genannt), die zur Erstellung, zum Erwerb und zur Erneuerung von Anlagen (Reinvestitionskosten) erforderlich sind.

### 5.1.2	Reinvestitionskosten

Den Baukosten für die Anlagenteile ist eine durchschnittlichen Nutzungsdauer zuzuordnen. Dies ist notwendig zur Bestimmung der Reinvestitionskosten für jene Anlageteile, die während des Betriebes der Gesamtanlage zu ersetzen sind.

### 5.1.3	Laufende Kosten

Die für den Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Überwachung von Anlagen erforderlichen finanziellen Aufwendungen werden als "laufende Kosten" bezeichnet. Wesentliche Kostengruppen sind dabei Personal, Energie und Betriebsmittel. Innerhalb des Excel Berechnungs- und Grafikprogrammes werden diese Kosten einfachheitshalber als "Betriebskosten" bezeichnet.

## 5.2	Preisentwicklung

### 5.2.1	Prinzip der Realbewertung

Die zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallenden Kosten sind aufgrund der Geldwertänderung (in der Regel Inflation) nicht unmittelbar vergleichbar. Vielmehr müssen alle Kostengrößen auf die Kaufkraftverhältnisse eines Basisjahres bezogen werden (einheitlicher Preisstand). Als Basisjahr wird der Zeitpunkt der Durchführung des Kostenvergleiches gewählt.

### 5.2.2	Aktualisierung von Kostendaten

Bei Kostenermittlungen werden in der Regel Kostenangaben bereits abgewickelter vergleichbarer Baumaßnahmen verwendet. Infolge der zeitlichen Preisentwicklung müssen diese Daten auf den Preisstand des der Kalkulation zugrunde liegenden Basisjahres umgerechnet werden. Hierzu werden Preisindizes verwendet.

Die Preisumrechnung erfolgt nach folgender Formel:

Setzen sich Kosten aus verschiedenen Kostengruppen zusammen (z. B. Betriebskosten) so ist ein Mischindex zu bilden, mit dem dann die Preisumrechnung erfolgt.

## 5.3	Kostenansätze

In den Kostenansätzen sind die Nebenkosten (Projektierung, Bauaufsicht, Entschädigungen usw.) enthalten, nicht aber die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Nur bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung ist in gesonderten Fällen ist die Mehrwertsteuer einzurechnen (z.B. bei jenen Vereinen bzw. Genossenschaften, die nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind).

*	Die Grundlagen der Kostenansätze sowie die Einheitspreise für Herstellungskosten und jährliche Kosten sind für die "Standard-Variante" dem Anhang B zu entnehmen.

Bei einer händischen Berechnung der Kosten (ohne Zuhilfenahme des beiliegenden Excel-Programmes) ist im gegebenen Fall zwischen den angeführten Einheitspreisen geradlinig zu interpolieren oder anhand nachfolgender Formeln zu ermitteln:

Einheitspreise für die Investitionskosten:

ARAs von 4 EW bis 50 EW			€ = [(71.000 x EW -0,85) + 9.100]/13,7603

ARAs von 51 EW bis 1.000 EW			€ = [(78.935 x EW -0,751) + 7.580]/13,7603

ARAs von 1.001 EW bis 5.000 EW 		€ = [(82.013 x EW-0,3605) + 1.400]/13,7603

ARAs von 5.001 EW bis 10.000 EW		€ = [-1.008 x ln (EW) + 14.091]/13,7603

ARAs > 10.000 EW				€ = [22.800 x EW -0,169]/13,7603

Einheitspreise für die Betriebskosten:

ARAs  4 EW 					€ = (1.900 x EW -0,244134)/13,7603

Die einheitlichen Kostenansätze werden von öffentlich ausgeschriebenen und bereits errichteten Anlagen in Abhängigkeit von einem definierten Leistungsumfang abgeleitet.

Die "laufenden Kosten" werden auf Basis von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der verpflichtend vorgeschriebenen Betriebsauflagen vorgegeben.

## 5.4	Finanzmathematische Aufbereitung

### 5.4.1	Grundbegriffe

Der zeitliche Anfall der Kosten für eine Investitionsmaßnahme erstreckt sich von der ersten Voruntersuchung bis zum Ende der Nutzungsdauer. Fasst man alle Einzelkosten, welche während eines Jahres anfallen, zusammen und verrechnet sie jeweils am Jahresende, so entsteht eine jährliche Kostenreihe.

Da zu verschiedenen Zeiten anfallende Kosten unterschiedliche Wertschätzungen besitzen, dürfen die Zahlungen einer Kostenreihe nicht ohne weiters aufsummiert werden. Dieses statische Vorgehen würde bei der Langlebigkeit wasserwirtschaftlicher Infrastruktureinrichtungen zu Kalkulationsfehlern führen. Sie müssen zum Vergleich auf einen gemeinsamen Zeitpunkt (Bezugszeitpunkt) wertmäßig umgerechnet werden (dynamische Vorgehensweise). Den Wert einer Kostengröße zum Bezugszeitpunkt nennt man Barwert dieser Zahlung. Die Summe der Ausgaben für ein Projekt ist der Projektskostenbarwert.

### 5.4.2	Untersuchungszeitraum

Der Untersuchungszeitraum wird durch die wirtschaftliche Lebensdauer der Anlagenteile begrenzt.

| Anlagenteil |  | LAWA | Standard-Variante |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanäle (je nach Material) |  | 40 -100 | 50 |
| Druckrohrleitungen |  | 28 - 50 | 50 |
| Pumpwerke: | Baulicher Teil | 25 - 40 | 30 |
|  | Masch.El.Teil | 8 - 12 | 10 |
| Kläranlage: | Baulicher Teil | 25 - 40 | 30 |
|  | Masch.El.Teil | 10 - 20 | 15 |

Tab. 1: Angesetzte Nutzungsdauer (in Jahren) von Abwasserentsorgungsanlagen

*	Der Untersuchungszeitraum für die "Standardvariante" hat 50 Jahre zu umfassen. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wird mit 50 Jahren festgelegt, wobei zur Beurteilung die graphische Auswertung heranzuziehen ist.

Die in der Kostenvergleichsrechnung verwendeten Nutzungsdauern sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

### 5.4.3	Zinssatz

*	Für die "Standard-Variante" ist ein langfristiger Zinssatz von real 3 % p. a. anzunehmen.

In der Empfindlichkeitsprüfung sollten die Auswirkungen auf die Rechenergebnisse bei Verwendung einer Bandbreite von 2 bis höchstens 5 % p. a. untersucht werden. Niedrige Zinssätze begünstigen investitionskostenintensive Alternativen, höhere Werte dagegen solche Projekte, bei denen die laufenden Kosten sich stärker zu Buche schlagen.

### 5.4.4	Reale zukünftige Preisentwicklung

Bei künftig anfallenden Kosten ist nur dann eine Preisentwicklung zu berücksichtigen, wenn die zu erwartende Entwicklung von der durchschnittlichen abweicht.

Nur wenn die zu erwartende Preisänderung rn höher (oder niedriger) einzuschätzen ist als die allgemeine Rate der Geldwertänderung ii, ergibt sich eine zu berücksichtigende Preisänderungsrate rr in der Höhe von

Realistische Werte bei den realen Preissteigerungsraten für die Betriebskosten wasserwirtschaftlicher Anlagen liegen im Bereich von 0 bis ca. 2 % p. a.

*	Für die Standard-Variante ist eine reale Preissteigerung von 0 %  p.a. anzusetzen.

### 5.4.5	Umrechnung von Kosten auf den Bezugszeitpunkt

Zur Errechnung der Barwerte sind Kosten, die vor dem Bezugszeitpunkt anfallen aufzuzinsen (akkumulieren), später anfallende Kosten sind abzuzinsen (diskontieren).

| Kostenart | Faktoren lt. Tabelle | Faktor |
| --- | --- | --- |
| Erstinvestitionen |  | 1,0000 |
| Reinvestitionen |  |  |
| Pumpwerke | baulich 40 % |  |
|  | DFAKE(3,30) = 0,4120 * 0,4 | 0,1648 |
|  | maschinell 60 % |  |
|  | DFAKE(3,10) = 0,7441 |  |
|  | DFAKE(3,20) = 0,5537 |  |
|  | DFAKE(3,30) = 0,4120 |  |
|  | 1,7098 * 0,60 = | 1,0259 |
|  |  | 1,1907 |
| Kläranlagen | baulich 67 % |  |
|  | DFAKE(3,30) = 0,4120 * 0,67 = | 0,2760 |
|  | maschinell 33 % |  |
|  | DFAKE(3,15) = 0,6419 |  |
|  | DFAKE(3,30) = 0,4120 |  |
|  | 1,0539 * 0,33 = | 0,3478 |
|  |  | 0,6238 |

Tab. 2: Beispiel für eine Umrechnung auf einen Bezugszeitpunkt unter der Annahme eines 40-jährigen Betrachtungszeitraumes

## 5.5	Kostenvergleich der Varianten

Die Ermittlung der kostengünstigsten Variante kann grundsätzlich nach folgenden Methoden vorgenommen werden:

ý	Vergleich der Projektkostenbarwerte

o	Vergleich der Jahreskosten

Beide Vorgangsweisen sind prinzipiell gleichwertig, sie unterscheiden sich nur in einem finanzmathematischen Umrechnungsfaktor.

*	Die Standard-Variante hat zumindest die Berechnung nach der Methode des Projektskostenbarwertes (PKBW) zu umfassen. Als Kennzahlen sind außerdem die Werte PKBW/EW(derzeit) und PKBW/HA(derzeit) zu errechnen.

Die Kalkulationstabelle wird im Anhang A beschrieben.

## 5.6	Empfindlichkeitsprüfung (Sensitivitätsanalyse)

Empfindlichkeitsprüfungen sind ein wichtiger Teil der Entscheidungsvorbereitung, da eine Planung zwangsläufig Unsicherheiten bezüglich der Kostenansätze enthält. So kann festgestellt werden, wie der Projektkostenbarwert bzw. die Jahreskosten der Alternativen auf unterschiedliche Annahmen reagieren, und zwar bezüglich

	Kostenansätzen (Investition und Betrieb)

	Nutzungsdauer und

	Zinssatz

Kritische Werte der Berechnungsgrößen ergeben sich dann, wenn die ursprünglich kostengünstigste Alternative durch Veränderung der Eingangsdaten dieselbe Kostenhöhe erreicht wie eine vorher ungünstige Alternative. Ihre Ermittlung bietet die Möglichkeit, die Stabilität der Berechnungsergebnisse besser beurteilen zu können.

# 6.	Belastung für Endverbraucher

Die Durchrechnung der Belastung für den Endverbraucher mittels betriebswirtschaftlicher Rechnung unter Einbeziehung von Förderung und Finanzierung ist vorzugsweise nur für die Ausführungsvariante durchzuführen und dient insbesondere der Transparenz bzw. Information über die für den Förderungswerber und in weiterer Folge für die Bevölkerung anfallenden Folgekosten.

Die Darstellung der Kosten für den Endverbraucher hat zumindest spezifische Kosten pro Berechnungsanteile (ohne und mit unbebaute Parzellen) und pro m3 Abwasser zu umfassen.

## 6.1	Arbeitsmappe End40.XLS

- In der Arbeitsmappe End40.XLS (Durchrechnung auf den Endverbraucher) sind enthalten:

| - i: | Kurzinformation und Schaltflächen |
| --- | --- |
| - BA: | Grunddaten der Bauabschnitte für die Ermittlung des Förderprozentsatzes der KKA und der Zuschüsse; der Anschlussgebühr und der Betriebskosten; Ermittlung des Förderprozentsatzes |
| - BA (2) | Ermittlung der Pauschalförderung |
| - Sonst. Darlehen: | "Auftragen" der alten Darlehen über die Zeitachse und der neuen, die nicht über die KKA bezuschusst werden |
| - BK: | Eintragen der Betriebskosten (Personal, Strom, KS-Entsorgung,.....) |
| - Zusammenstellung: | Zusammenstellung der Annuitäten, Betriebskosten, Einnahmen und der Vergleich mit verschiedenen Parametern über die Zeitachse und deren spezifischen Kosten; Ermittlung der kostendeckenden Gebühr über gewählten Zeitraum |
| - Kostenverlauf: | Diagramm mit zeitlichem Verlauf der Kostenentwicklung |
| - Soll-Gebühren: | Diagramm mit kostendeckendem zeitlichen Verlauf je Einheit (m3, EW ,...) |

### 6.1.1	Blatt i

- Erste Kurzinformation

- Mit der Schaltfläche "Zusammenfassung DRUCKEN" werden die Blätter markiert und ausgedrückt.

- Die Schaltfläche "Hilfe" dient dazu um diese Erläuterungen auch in Excel aufzurufen.

### 6.1.2	Blatt BA

- In diesem Blatt sollen die Grunddaten (bezogen auf die Gemeinde) eingetragen werden. Falls noch kein Bauzeitplan vorliegt können auch die Bauabschnitte zusammengefasst werden.

- Zelle C11	Das aktuelle Jahr eintragen.

- Zeile 2	Nummer der Bauabschnitte (BA)

- Zeile 3	Kurzbezeichnung des Bauabschnittes

Zeile 4	Hat der BA noch eine alte Förderung (WBFG) dann 0 eintragen sonst 1 (UFG)

Zeile 5	Kosten dürfen zur Berechnung des Förderprozentsatzes herangezogen werden (J), wenn nicht dann N eintragen.

Zeile 6	Investitionskosten Kläranlage

Zeile 7	Investitionskosten Kanal

Zeile 10	Berechnungsfläche gem. Kanalabgabegesetz

Zeile 11	Einheitssatz gem. letztgültigem Gemeinderatsbeschluss

Zelle B14	Einheit nach der die Kanalbenützungsgebühr abgerechnet wird (zB. m3, EW)

Zeile 14	Menge zur Ermittlung der Kanalbenützungsgebühr (zB Anzahl der EW in diesem BA)

Zelle B15	Gebühr in EUR

Zelle G15	Berechnung des kostendeckenden Zeitraumes, wird in Diagramm „Sollgebühren“ dargestellt

Zelle J15	Eingabe einer ev. jährlichen Steigerung der durch die Gemeinde festgelegten Gebühr

Zeile 18	Summe der Wohnungen und Arbeitsstätten eintragen (dient zur Ermittlung des Förderprozentsatzes und von spez. Kosten um vergleichbare Werte zu schaffen)

Zeile 19	Summe Parzellen und Bauland (die Beschränkung von max. 30 % des BA 1 [Berechnungsanteil 1] erfolgt automatisch)

Zeile 20	EW in diesem Bauabschnitt

Zeile 21	Abwasseranfall in diesem Bauabschnitt

Zelle E23	Fördersatz Land eintragen

Zeile 26	Eigenmittel eintragen

Bei Bezuschussung durch die KKA die Zeilen 30, 31 und 35 ausfüllen. Bei Bedarf die Werte in den Zeilen 32, 33, 36 - 40 ändern.

Zeile 42	Falls ein Förderprozentsatz der KKA bereits vorhanden (oder anderweitig ermittelt wurde) können die Formeln überschrieben werden.

### 6.1.3	Blatt BA (2)

Ermittlung der Pauschalförderung, dazu ist es notwendig in den Zeilen 4 bis 7 die erforderlichen Daten einzutragen.

In den Zeilen 19 bis 28 werden die Fördermittel (in Prozenten und in EUR) angezeigt.

### 6.1.4	Blatt Sonst. Darl.

- In diesem Blatt werden auf der linken Seite (Spalte B -K) bestehende Darlehen eingetragen. Es können die Jahresraten auch manuell eingetragen werden. Die jährliche Annuität zukünftiger Privatdarlehen kann auf der rechten Seite (Spalte M - V) errechnet werden.

### 6.1.5	Blatt BK

- In diesem Blatt werden die Betriebskosten (Personal, Strom, KS-Entsorgung) und ihre Laufzeiten eingetragen.

### 6.1.6	Blatt Zusammenstellung

- In diesem Blatt werden sämtliche eingegebenen bzw. ermittelten laufenden Kosten tabellarisch über 30 Jahre aufgelistet. Eine Über- oder Unterdeckung der Kosten sowie die laufenden Kosten für die selbst gewählte Einheit, sowie für m3, BA 1 und BA 2 wird errechnet.

### 6.1.7	Diagramm Kostenverlauf

- Es werden die Ausgaben und die ermittelten Einnahmen (Ausgangsdaten sh. Blatt BA) über rd. 40 Jahre gezeichnet.

### 6.1.8	Diagramm Soll-Gebühr

- Es werden die Ausgaben und eine kostendeckende Gebühr (sh. Blatt Zusammenstellung, Spalte R) aufgetragen.

# 7.	Variantenbeurteilung und Ausführungsvorschlag

Den abschließenden Arbeitsschritt stellt die zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse unter Einbeziehung aller ökologischen, wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkte dar.

Die Variantenbeurteilung hat die Feststellung der ökologischen Verträglichkeit und die Darstellung der ökologisch besten Variante zum Ziel.

Der Kostenvergleich liefert die erforderlichen Informationen über die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Varianten.

Die Variantenbeurteilung hat folgende Aussagen zu enthalten:

	Ökologische Beurteilung

	Volkswirtschaftliche Beurteilung

	Betriebswirtschaftliche Beurteilung

	Klärschlammverwertung und -entsorgung

	Realisierbarkeit, soziale Akzeptanz

	Bewertung der Ergebnissicherheit

Die Variantenuntersuchung ist mit einer Reihung der untersuchten Varianten nach ökologisch und wirtschaftlichen Kriterien abzuschließen, wobei ein Vorschlag für die Ausführungsvariante vorzunehmen ist.

Die Festlegung des Ausführungsvorschlages ist zusammenfassend zu begründen.

# ANHANG

## A	BESCHREIBUNG DER BEIDEN KALKULATIONSTABELLEN

## A.1	Einleitung

Die vorliegenden beiden Arbeitsmappen

- Variantenberechnung und

- Ermittlung der Belastung des Endverbrauchers

wurden mit MS Excel XP erstellt und werden als Excel-Dateien (die jeweils als Excel 97-2002 & 5.0/95 abgespeichert sind) von der FA 19A weitergegeben. Die einzelnen Dateien können aber auch in anderen Dateiformaten abgespeichert und eventuell mit anderen Programmen bearbeitet werden, dies ist von Fall zu Fall zu prüfen.

Das Arbeiten mit den Arbeitsmappen setzt gewisse Grundkenntnisse im Umgang mit Excel voraus und es wird empfohlen, die entsprechenden Kapitel im Handbuch zu lesen.

Die folgende Beschreibung der Vorgangsweise bezieht sich nur auf das Kalkulationsprogramm MS Excel 5.0/7.0.

## A.2	Aufbau der Variantenberechnung (VAR50.XLS)

Eine Umbenennung (nach Projektsnummer, Gemeinde, ...) sollte auf jeden Fall erfolgen, um Verwechslungen mit der Originaldatei zu vermeiden. Ein Abspeichern in der verwendeten Excel-Version verringert die Speichergröße der Datei.

In der Arbeitsmappe VAR50.XLS sind folgende Tabellen und Diagramme enthalten:

| - i: | Diverse Schaltflächen |
| --- | --- |
| - FA19a: | Standardpreise, Grundeinstellungen |
| - xM: | Massenermittlung Standard |
| - xSi: | Sonderkosten der Investitionen, auch mit begrenzter Lebensdauer |
| - xSb: | Sonderkosten im Betrieb, auch mit begrenzter Lebensdauer |
| - xZ: | Zusammenstellung |
| - Tabelle: | tabellarische Zusammenfassung aller Varianten |
| - Balken: | graphische Gegenüberstellung der Varianten mit Balkendiagramm |
| - Linien: | zeitlicher Verlauf der Varianten als Graphik |
| - K | zeitlicher Verlauf der Varianten in Tabellenform |
| - Auft-VW-T: | Aufteilung der Kosten (PKBW) auf die beteiligten Gemeinden, Verbände, ... |
| - Auft-VW-G: | Graphische Darstellung der Tabelle Auft-VW-T |
| - Auft-BW-T: | Aufteilung der Kosten (PKBW) auf die beteiligten Gemeinden, Verbände, ... inkl. Einkaufkosten, ev. Restwerten usw. |
| - Auft-VW-G: | Graphische Darstellung der Tabelle Auft-VW-G |

Beim Laden der Arbeitsmappe werden die notwendigen Einstellungen vorgenommen und sind diese im Meldungsdialog ersichtlich.

Die grauen Felder dienen zum Ausfüllen durch den Anwender. Die grünen Felder enthalten bereits Voreinstellungen, die bei Bedarf geändert werden können.

Die Tabellen wurden in vertikaler Richtung aufgebaut. Alle Spalten sollten auf dem Bildschirm sichtbar sein. Eine streng vertikale Struktur macht den Ablauf der Berechnungen übersichtlicher und ermöglicht eine schnelle Neuberechnung. Formeln in der Tabelle beziehen sich i.d.R. auf Zellen oberhalb dieser Formel. Daher entwickeln sich die Berechnungen von oben nach unten. Bevor sie eine Zelle überschreiben vergewissern Sie sich dass keine Formel darin enthalten ist. Eingegebene Zahlen nicht mit 0 (Null) überschreiben, sondern mit dem Befehl ”Entfernen” löschen.

Soll eine Berechnung abweichend von der Standardvariante erfolgen, so sind die entsprechenden Ansätze zu ändern. Werden die "Faktoren" variiert, so ist dies bei den Einheitssätzen der Herstellungskosten sichtbar.

In der Arbeitsmappe VAR50.XLS sind alle Blätter (außer "Tabelle", "Balken", "Linien", "K", "Auft-VW-T", "Auft-VW-G", und "Auft-BW-G") zu bearbeiten! Die anderen Dateien dienen nur zur Darstellung des Ergebnisses. Das Programm ermöglicht in seiner Standardform die Berechnung von maximal 10 Varianten. Für den Einzelfall kann das Programm an die tatsächlich erforderliche Anzahl an Varianten angepasst werden.

Mittels des Notizanzeigers sind kurze Erläuterungen direkt bei den einzelnen Zellen ersichtlich.

### A.2.1	Blatt i

Mit der Schaltfläche "Vx einfügen" (grünes Feld) einfügen können bis zu 10 Varianten eingefügt werden. Standardmäßig wird die Arbeitsmappe nur mit einer Variante ausgeliefert. Bevor mehrere Varianten eingefügt werden, sollen in der Varianten 1 alle Massen und Bezeichnungen eingetragen werden, die auch in allen anderen Varianten vorkommen. Sie scheinen durch das Kopieren der Variante 1 danach in allen anderen Varianten auch auf und können danach entsprechend angepasst werden.

Mit den Kontrollkästchen "Varianten aus-/einblenden" (blaues Feld) können bestehende Varianten ausgeblendet werden. Sie scheinen danach weder in der Tabelle oder den Diagrammen auf. Damit kann man die wesentlichen Varianten besser miteinander vergleichen.

Die Beteiligen werden im Blatt FA19A, Zelle B63 ff in einer Kurz- und einer Langversion eingetragen. Mit den Kontrollkästchen "Beteiligte auswählen" (grünes Feld) können ebenso wie bei dem o.a. Kontrollkästchen Beteiligte aus den Tabellen und Diagrammen "Auft-xW-x" ausgeblendet werden.

Die Schaltfläche "Hilfe" dient dazu um diese Erläuterungen auch in Excel aufzurufen.

### A.2.2	Blatt FA19A

Am Beginn des Blattes "FA19A" in den Zeilen 10 bis 13 können abweichend von der Standardvariante Faktoren für die Herstellungskosten , Zinsfuß, Teuerungsrate, usw. eingestellt werden.

Die folgenden Zeilen sind vom Anwender auszufüllen:

Zeile 40 -41:	Sonderpumpwerke:

Abweichend von den Standardpumpwerken können hier z.B. Hauspumpwerke oder besonders große Pumpwerke eingetragen werden.

Zeile 55 -60:	Kanalisation, einmalige sonstige Kosten (ohne Reinvestition):

Eintragen von einmaligen sonstigen Kosten bei der Kanalisation (mit Kurzbezeichnung, Einheitspreis und Einheit) für besondere Erschwernisse wie Eisenbahn-, Bundesstrassen- und Bachquerungen, sowie einzelne Übertiefen usw. In der Massenermittlung werden die entsprechenden Felder automatisch ausgefüllt.

Zeile 63 - 68:	Beteiligte Gemeinden, Verbände

Falls in Folge einer Variantenberechnung gemeinsame Kosten auf verschiedene Gemeinden, Verbände aufgeteilt werden müssen, kann dies bereits in der Massenermittlung erfolgen. Es sind eine Kurzbezeichnung und eine Langbezeichnung einzutragen.

Zeile 84 - 87:	Weitergehende Reinigung:

Mit Kurzbezeichnung, Einheitspreis für Herstellung und Betrieb.

Zeile 100 - 105:	Klärschlammverwertung:

Mit Kurzbezeichnung, Einheitspreis für Herstellung und Betrieb.

Zeile 107 - 111: 	Sonstige Kosten mit Reinvestition:

Mit Kurzbezeichnung, Einheitspreis für Herstellung und Betrieb.

Zeile 132 - 159: 	Nutzungsdauer und Kostenaufteilung:

Es sind die Nutzungsdauer und die Kostenaufteilung für die baulichen und maschinellen Anlagen der weitergehenden Reinigung, Klärschlammverwertung und Sonstiger Kosten anzugeben.

Soll eine Berechnung abweichend von der Standardvariante erfolgen, so sind die "Sonstigen Faktoren" zu ändern. Die Einheitspreise der Herstellungskosten für Kanal, Pumpwerke, Druckleitungen und Abwasserreinigung ändern sich automatisch.

Änderungen und Ergänzungen zu Version 3

Die Faktoren für die Herstellungskosten wurden ergänzt um Einstellungen für Pumpwerke und Pumpleitungen.

Für Kleinpumpwerke (11-50 EW) gibt es Aufzahlungen für die Ausführung als Doppelpumpwerk und mit Fernwirkanlage

Die einmaligen sonstigen Kosten für Kanalisation wurden von vier auf sechs erhöht.

Für einen pauschalierten Kostenansatz für die weitergehende Reinigung wurde ein Prozentsatz der Abwasserreinigung eingeführt.

### A.2.3	Blatt xM

Die Massenermittlung erfolgt auf mehreren Seiten. Eine Zusammenstellung der Summen wird im Blatt "xZ" ausgegeben.

Mit der Schaltfläche "Papier sparen" werden nur jene Zeilen und Abschnitte angezeigt, in denen sich auch Massen befinden. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und um Papier zu sparen wird empfohlen vor dem Ausdruck die nicht benötigten Zeilen wegzublenden. Mit der Schaltfläche "Zeilen EIN" sind alle Zeilen wieder sichtbar.

Optional kann in den Spalten O bis T eine Aufteilung der Kosten auf einzelne Beteiligte erfolgen.

Die folgenden Zeilen sind vom Anwender auszufüllen:

Zeile 1: 	Bezeichnung der Variante (Langtext und Kurztext)

Zeile 6 - 41: 	Freigefällekanal verbautes Gebiet

Angeben der Ortsbezeichnung, Hausanschlüsse (unbedingt angeben!) und der einzelnen Kanallängen gestaffelt nach DN.

Zeile 46 - 75: 	Freigefällekanal unverbautes Gebiet

Angeben der Ortsbezeichnung, Hausanschlüsse (unbedingt angeben!) und der einzelnen Kanallängen gestaffelt nach DN.

Zeile 81 - 86:	Kanalisation, einmalige sonstige Kosten

Angeben der Massen, bis zu sieben einzelne Massen werden addiert.

Zeile 90 - 111:	Pumpschächte und Leitungen

Angeben der Ortsbezeichnung, EW, Code, Geodätischen Förderhöhe, DN und der Länge.
Zur Kontrolle werden die Fließgeschwindigkeit und die Verlusthöhe durch Rohrreibung angezeigt.

Zeile 119 - 137:	Abwasserreinigungsanlagen (im Entsorgungsgebiet)

Angeben der Bezeichnung, der EW und einer ev. Ableitung.

Sollten mehr Kläranlagen notwendig sein, so ist in der Zeile 133 die entsprechende Anzahl der Zeilen einzufügen und die Formeln (ab der Spalte A) zu ergänzen!

Zeile 148 - 167: 	Weitergehende Reinigung

Bezeichnung und Ausbaugröße wird automatisch ausgefüllt, es ist nur der Code (siehe Tabelle "FA19A" Zeile 84 - 87) einzugeben.

Zeile 179 - 198: 	Klärschlammbehandlung

Bezeichnung, Ausbaugröße und Code (siehe Tabelle "FA19A" Zeile 100 - 105) ist einzutragen.

Zeile 211 - 217: 	Sonstige Kosten

Menge und Code (siehe Tabelle "FA19A" Zeile 108 - 111) ist einzutragen!

Änderungen und Ergänzungen zu Version 3

In der Zelle J 88 kann der Aufpreis für hohe manometrische Förderhöhen geändert werden (siehe dazu auch die Notiz in der Zelle).

Es wird nun auch die Reibungsverlusthöhe angezeigt. Der Reibungsverlust wird vereinfacht über folgende Formel errechnet:

hv,r=v2∗lkSt2∗(d4)43

Bei gleich bleibendem Durchfluss ergibt eine Erhöhung der Leitungslänge einen linearen Anstieg des Reibungsverlustes.

Die Kostenberechnung der weitergehenden Abwasserreinigung wurde vereinfacht. Es können die Kosten nun als einen Prozentanteil der Abwasserreinigung (Voreinstellung 10 %) festgesetzt werden.

### A.2.4	Blatt xSi

Sonstige Kosten wie z.B. Einkauf in einen Verband usw. können jetzt in den Blättern "xSi (Investitionskosten) erfasst werden.

Es ist in Zeile 3 eine Kurzbeschreibung der Kosten einzugeben. Siehe auch Notizen in den Feldern.

### A.2.5	Blatt xSb

Sonstige Kosten wie z.B. Einkauf in einen Verband usw. können jetzt in den Blättern xSb (Betriebskosten) erfasst werden.

Es ist in Zeile 3 eine Kurzbeschreibung einzugeben. Siehe auch Notizen in den Feldern.

### A.2.6	Blatt xZ

In diesem Blatt sind keine Eingaben mehr notwendig, dient lediglich zur Zusammenstellung der einzelnen Variante.

Es werden die Herstellungskosten, die jährlichen laufenden Kosten, die Reinvestitionen und zuletzt der Projektskostenbarwert automatisch (mit F9!) errechnet und eingetragen.

### A.2.7	Blätter Tabelle, Balken, Linien und K

In diesem Blatt sind keine Eingaben mehr notwendig, dient lediglich zur Zusammenstellung.

In diesen Blättern erfolgt die Gegenüberstellung der Varianten in tabellarischer und graphischer Form.

### A.2.8	Blätter Auft-VW-T und Auft-VW-G

In diesem Blatt sind keine Eingaben mehr notwendig, dient lediglich zur Zusammenstellung.

In diesen Blättern erfolgt die Gegenüberstellung der Varianten bezogen auf die einzelnen Beteiligten in tabellarischer und graphischer Form.

### A.2.9	Blätter Auft-BW-T und Auft-BW-G

Im Blatt Auft-BW-T sollen die einzelnen Kostenarten (Investition, Betrieb und Reinvestition) den einzelnen Gemeinden bzw. Verbänden zugeordnet werden. Ergänzt sollen diese rein volkswirtschaftlich ermittelten Kosten durch Zahlungen im Rahmen von Vereinbarungen, vorhandenen Restwerten usw. werden. Dadurch sollen auftretende "Kostenungerechtigkeiten" aufgezeigt werden, um Lösungsansätze zu ermitteln die für alle Beteiligten Vorteile beinhaltet.

## A.3	Arbeitsmappe End40.XLS

- In der Arbeitsmappe End40.XLS (Durchrechnung auf den Endverbraucher) sind enthalten:

| - i: | - Kurzinformation und Schaltflächen |
| --- | --- |
| - BA: | - Grunddaten der Bauabschnitte für die Ermittlung des Förderprozentsatzes der KKA und der Zuschüsse; der Anschlussgebühr und der Betriebskosten; Ermittlung des Förderprozentsatzes |
| - BA (2) | - Ermittlung der Pauschalförderung |
| - Sonst. Darlehen: | - "Auftragen" der alten Darlehen über die Zeitachse und der neuen, die nicht über die KKA bezuschusst werden |
| - BK: | - Eintragen der Betriebskosten (Personal, Strom, KS-Entsorgung,.....) |
| - Zusammenstellung: | - Zusammenstellung der Annuitäten, Betriebskosten, Einnahmen und der Vergleich mit verschiedenen Parametern über die Zeitachse und deren spezifischen Kosten; Ermittlung der kostendeckenden Gebühr über gewählten Zeitraum |
| - Kostenverlauf: | - Diagramm mit zeitlichem Verlauf der Kostenentwicklung |
| - Soll-Gebühren: | - Diagramm mit kostendeckendem zeitlichen Verlauf je Einheit (m3, EW ,...) |

### A.3.1	Blatt i

- Erste Kurzinformation

- Mit der Schaltfläche "Zusammenfassung DRUCKEN" werden die Blätter markiert und ausgedrückt.

- Die Schaltfläche "Hilfe" dient dazu um diese Erläuterungen auch in Excel aufzurufen.

### A.3.2	Blatt BA

- In diesem Blatt sollen die Grunddaten (bezogen auf die Gemeinde) eingetragen werden. Falls noch kein Bauzeitplan vorliegt können auch die Bauabschnitte zusammengefasst werden.

- Zelle C11	Das aktuelle Jahr eintragen.

- Zeile 2	Nummer der Bauabschnitte (BA)

- Zeile 3	Kurzbezeichnung des Bauabschnittes

Zeile 4	Hat der BA noch eine alte Förderung (WBFG) dann 0 eintragen sonst 1 (UFG)

Zeile 5	Kosten dürfen zur Berechnung des Förderprozentsatzes herangezogen werden (J), wenn nicht dann N eintragen.

Zeile 6	Investitionskosten Kläranlage

Zeile 7	Investitionskosten Kanal

Zeile 10	Berechnungsfläche gem. Kanalabgabegesetz

Zeile 11	Einheitssatz gem. letztgültigem Gemeinderatsbeschluss

Zelle B14	Einheit nach der die Kanalbenützungsgebühr abgerechnet wird (zB. m3, EW)

Zeile 14	Menge zur Ermittlung der Kanalbenützungsgebühr (zB Anzahl der EW in diesem BA)

Zelle B15	Gebühr in EUR

Zelle G15	Berechnung des kostendeckenden Zeitraumes, wird in Diagramm „Sollgebühren“ dargestellt

Zelle J15	Eingabe einer ev. jährlichen Steigerung der durch die Gemeinde festgelegten Gebühr

Zeile 18	Summe der Wohnungen und Arbeitsstätten eintragen (dient zur Ermittlung des Förderprozentsatzes und von spez. Kosten um vergleichbare Werte zu schaffen)

Zeile 19	Summe Parzellen und Bauland (die Beschränkung von max. 30 % des BA 1 [Berechnungsanteil 1] erfolgt automatisch)

Zeile 20	EW in diesem Bauabschnitt

Zeile 21	Abwasseranfall in diesem Bauabschnitt

Zelle E23	Fördersatz Land eintragen

Zeile 26	Eigenmittel eintragen

Bei Bezuschußung durch die KKA die Zeilen 30, 31 und 35 ausfüllen. Bei Bedarf die Werte in den Zeilen 32, 33, 36 - 40 ändern.

Zeile 42	Falls ein Förderprozentsatz der KKA bereits vorhanden (oder anderweitig ermittelt wurde) können die Formeln überschrieben werden.

### A.3.3	Blatt BA (2)

Ermittlung der Pauschalförderung, dazu ist es notwendig in den Zeilen 4 bis 7 die erforderlichen Daten einzutragen.

In der Zeile 23 wird der prozentuelle Gesamtfördersatz errechnet.

### A.3.4	Blatt Sonst. Darl.

- In diesem Blatt werden auf der linken Seite (Spalte B -K) bestehende Darlehen eingetragen. Es können die Jahresraten auch manuell eingetragen werden. Die jährliche Annuität zukünftiger Privatdarlehen kann auf der rechten Seite (Spalte M - V) errechnet werden.

### A.3.5	Blatt BK

- In diesem Blatt werden die Betriebskosten (Personal, Strom, KS-Entsorgung) und ihre Laufzeiten eingetragen.

### A.3.6	Blatt Zusammenstellung

- In diesem Blatt werden sämtliche eingegebenen bzw. ermittelten laufenden Kosten tabellarisch über 30 Jahre aufgelistet. Eine Über- oder Unterdeckung der Kosten sowie die laufenden Kosten für die selbst gewählte Einheit, sowie für m3, BA 1 und BA 2 wird errechnet.

### A.3.7	Diagramm Kostenverlauf

- Es werden die Ausgaben und die ermittelten Einnahmen (Ausgangsdaten sh. Blatt BA) über rd. 40 Jahre gezeichnet.

### A.3.8	Diagramm kostendeckende Gebühren

- Es werden die Ausgaben und eine kostendeckende Gebühr (sh. Blatt Zusammenstellung, Spalte R) aufgetragen.

## A.4	Diverse Hinweise & Tipps

	Für Anpassungen an den Stand der Technik bzw. Erweiterungen von Kläranlagen sind die Kosten selber einzusetzen.

	Bei einer Erweiterung der Kläranlage sind Reinvestitionskosten i.d.R. nur für die neu errichteten Anlagen einzusetzen.

- Werden bei der Massenberechnung mehr Zeilen benötigt, so sind die entsprechende Anzahl einzufügen. Es ist aber darauf zu achten, dass auch die Formeln (ab der Spalte A) ergänzt werden und am Ende der Summenbereich stimmt!

- Die erste Zinsrate wird durch die KKA nicht bezuschusst. Dadurch fallen bei einem Bauzinsenzuschuss von 100 % nur im 1. HJ Zinsen an. Die restlichen Zinsen werden voll gefördert. Dadurch ergibt sich im KKA-Verlauf im 1. HJ eine Spitze, danach fällt sie für einige Halbjahre auf Null und steigt bei den Annuitätenzahlungen wieder an.

Der Rekalkulationsbug in Excel 2000 und die Lösung

So können Sie den REKALKULATIONS-BUG erzeugen:

Fügen Sie ein neues Tabellenblatt ein.

1) Geben Sie die Zahl 10 in Zelle A1 ein

2) Geben Sie die Zahl 20 in Zelle B1 ein

3) Geben Sie die Zahl 30 in Zelle C1 ein

4) Geben Sie die Formel =SUMME(A1:C1) in Zelle D1 ein Das Ergebnis der Summe ist 60. Bis hierher o.k.!

5) Wählen Sie die Zellen A1:D1 aus und füllen Sie die aus bis zur Zeile 10

6) Markieren Sie die Zeile 6 und wählen Sie den Befehl Zeilen einfügen, um eine neue Zeile einzufügen.

7) Markieren Sie den Bereich A5:D5 und füllen die 6. Zeile damit.

8) Ändern Sie den Wert in Zelle C1 von der Zahl 30 auf die Zahl 5

9) Wählen Sie Zelle C1 aus und füllen den Wert bis zur Zeile 11 aus.

Das Ergebnis der letzten Zeile in Zelle D11 ist immer noch 60, sollte jedoch 35 sein.

Hier rechnet Excel 2000 für die letzte Zeile leider nicht automatisch. Drücken Sie aus diesem Grund die Tastenkombination: CTRL + ALT + F9, um Excel dazu zu bewegen auch diese Zeile zu berechnen.

Nähere Infos und Patch unter: http://www.microsoft.com/excel/enhancements/xl8p1.asp

Y2K-Stolperstein

Anwender, die eine zweistellige Jahreszahl in eine Excel 2000-Tabelle eingeben, werden mit einem Millenium-Bug konfrontiert. Mit Datumswerten zwischen "00" und "29" glaubt Excel, es handelt sich um die Jahre 2000 bis 2029. Angaben zwischen "30" und "99" werden hingegen als "1930" bis "1999" interpretiert.

Euro-Zeichen

Voraussetzung für die Darstellung des Eurozeichens sind Windows-Versionen ab 95 und NT 4.0 mit Euro-Update (www.microsoft.com/downloads) oder Windows 98, 2000, Me und XP. Das Eurozeichen können Sie mit der Tastenkombination AltGr und E in Excel und andere Office-Applikationen einfügen.

Es steht allerdings nicht in allen Schriftarten zur Verfügung.

Beim Einsatz von Office 97 können Sie unter http://office.microsoft.com/germany einige Zusatzschriften mit dem Euro-Zeichen herunterladen. Diese Schriften sind in Office 2000 und 2002/XP bereits implementiert.

## B	STANDARD-KOSTENANSÄTZE

### B.1	Grundlagen der Kostenansätze

Die Festlegung der Kostenansätze erfolgt unter folgenden Gesichtspunkten:

*	Anlagen entsprechen dem Stand der Technik

*	Berücksichtigung sämtlicher direkt kostenwirksamer Maßnahmen

*	Errichtung der Anlagen ohne Eigenleistungen (fachkundige Planung und öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahmen)

*	Ein Hausanschluss entspricht 4 EW (Änderung bei genauer Erhebung möglich)

*	Die Kostenansätze für den Kanal gelten für eine Tiefenlage von 1,5 bis 3,0 m, mittlere Verbauungsdichte, mittlerer Schachtabstand von 30,0 m und ohne wesentliche Erschwernisse. Bei einer Kanalführung in Grundwasserschongebieten bzw. Grundwasserhoffnungsgebieten ist mit erhöhten technischen Sicherheiten zu rechnen und sind die Kostenansätze entsprechend zu erhöhen.

*	Die Kostenansätze für Abwasserhebeanlagen gelten für in Anhang D definierte Standards.

*	Die Kostenansätze für Kläranlagen orientieren sich an den Richtwerten für Ausführung und Betrieb gemäß Anhang E und gelten für Anlagen, die

- die Werte der Emissionsverordnung einhalten,

- den technischen Mindeststandard erfüllen (ist ein höherer Standard vorgegeben bzw. erforderlich und sind damit Auswirkungen auf die Variantenentscheidung zu erwarten so ist dies entsprechend zu berücksichtigen)

- keine wesentlichen Erschwernisse in der Bauausführung beinhalten,

- mit durchschnittlichen Aufschließungskosten z.B. betreffend Zufahrt und Elektro- bzw. Wasserversorgung aufwarten.

- Anlagen zur Speicherung des Klärschlammes für mind. 6 Monate sind inkludiert – darüber hinausgehend Investitionskosten sind gesondert einzurechnen

*	Sind bei der Kläranlage besondere Ablaufwerte gefordert, so sind weitergehende Reinigungsmaßnahmen gesondert in Rechnung zu stellen.

*	Ausstattung der Entsorgungsanlagen mit Einrichtungen, die eine ordnungsgemäße Betriebsführung und Wartung ermöglichen

*	Betreuung der Entsorgungsanlagen durch geschultes Personal gegen Entgelt

*	Durchführung der vorgeschriebenen Eigen- und Fremdüberwachung der Reinigungsanlage

*	Regelmäßige Wartung und Kontrolle des Kanalnetzes (zumindest 1x jährlich)

*	Für die weitergehende Behandlung anfallende Betriebskosten sowie Kosten für die Verwertung bzw. Entsorgung des Klärschlammes sind gesondert zu berücksichtigen.

*	Regional bedingte Kostenänderungen sind zu berücksichtigen und nachvollziehbar zu begründen.

*	Kostenansätze unter Berücksichtigung von Eigenleistungen sind unter der Voraussetzung einheitlicher Annahmen für alle Varianten möglich, wobei auf die Einhaltung rechtlicher Vorschriften (z.B. Gewerbeordnung, Arbeitnehmerschutz, .....) hingewiesen wird.

*	Sämtliche Kosten ohne Mehrwertsteuer

### B.2	Einheitspreise für Standardvariante

### B.3	Vergleich neue und alte Preise

### B.4	Diagramme

## C	ABWASSERHEBEANLAGEN – Standard

Haushebewerk (bis 10 EW)

 Kompaktanlage (z.B. Kunststoffschacht) mit einer Schachttiefe von  2,0 m bzw.

Durchmesser  1,0 m, nicht befahrbar.

 Haushebewerk mit 1 Pumpe mit Zerkleinerungseinrichtung

 Komplette Verrohrung mit Absperrschieber und Kugelrückschlagventil

 Kompakte Steuerung, geeignet für Einbau in Kellerraum, Garagenraum, etc.

Kleinhebewerk (11 bis 50 EW)

 Kompaktanlage wie Haushebewerk, jedoch Freiluftschaltkasten mit EVU-Teil, inkl.

Stromanschluss EVU

 Standard Einzelpumpwerk

 optional Doppelpumpwerk

 optional mit Fernwirkanlage

Pumpwerk (51 bis 500 EW)

 2 Pumpen mit kompletter Verrohrung

 Zwischenpodest

 Freiluftschaltkasten mit EVU-Teil

 Steuerung mit Niveausonde

 Automatische Fernwirkanlage, z.B. mit GSM-Modem

 Betonfertigteilschacht mit Durchmesser 2,0 m, Tiefe 3,0 bis 3,5 m

## D	KLÄRANLAGEN - Richtwerte für Ausführung und Betrieb

### Ausbaugröße: bis 50 EW

#### Ausführung

	Kompaktanlage:	Belebungsbecken + Nachklärbecken,

Einbeckenanlage

oder Vorklärung + Bodenkörperfilter

	Belüftungseinrichtung in Schacht oder Wohnhaus

	Einfache Steuerung (Zeitsteuerung)

	Eigener Stromzähler

	Halbjahresschlammspeicher (12 – 50 m³)

	Ablaufmessschacht – Möglichkeit zur Mengenmessung

	Aufschließung:	- E-Anschluß

- Zufahrt

	Außenanlagen: 	- gegebenenfalls Umzäunung

#### Betrieb

	Eigenüberwachung und Betriebsführung = 1 – 2 h/w

	Fremdleistungen:

- Wartungsvertrag – Firma oder Betreuungsverband

- Fremdüberwachung – 2x/a

### Ausbaugröße: 51 – 200 EW

#### Ausführung

	Kompaktanlage:	Belebungsbecken + Nachklärbecken

oder Einbeckenanlage

	Belüftungseinrichtung in Schacht oder Wartungshäuschen

	Einfache Steuerung (Zeitsteuerung)

Ablaufmessschacht – Möglichkeit zur Mengenmessung

Störfallmeldung (Signallicht)

	Halbjahresschlammspeicher (mind. 50 – 120 m³)

	Einfache Messausrüstung

	Einfaches Wartungshäuschen (10 m²):	- Gebläseraum

- Schaltschrank

- Abstellraum

	Aufschließung – Infrastruktur:		- Grundstück

- E-Anschluss

- Wasseranschluss

- Zufahrt

	Außenanlagen: Umzäunung

#### Betrieb

	Aufwand an Personalstunden:

- Eigenüberwachung und Betriebsbuchführung = 3 h/w

- Einfache Wartung = 2 h/w

	Personalstand:

1 Klärwärter (5 h/w)

	Fremdleistungen:

- Wartungsvertrag – Firma oder Betreuungsverband

- Fremdüberwachung – 1x/a

### Ausbaugröße: 201 – 500 EW

#### Ausführung

	Einfacher Rechen

Kompaktanlage:	Belebungsbecken + Nachklärbecken

oder Einbeckenanlage

	Mess- und Regeltechnik (einfache Steuerung)

Ablaufmengenmessung

Probenentnahmeschacht (Ablauf)

Störfallmeldung

	Halbjahresschlammspeicher (50 – 120 m³)

	Einfache Laborausrüstung

	Kleines Betriebsgebäude (10 – 14 m²):	- Gebläseraum (3-5 m²)

- Schaltschrank und

Labor (3-5 m²)

- Sanitärbereich (3-5 m²)

- Abstallraum (5 m²)

	Außenanlagen:	- Umzäunung

- Beleuchtung

	Aufschließung – Infrastruktur:	- Grundstück

- E-Anschluss

- Wasseranschluss

- Postanschluss – Tele-Not

- Zufahrt

#### Betrieb

	Aufwand an Personalstunden:

- Eigenüberwachung und Betriebsbuchführung = 6 h/w

- Wartung = 4 h/w

	Personalstand:

1 Klärwärter (10 h/w)

	Fremdleistungen:

- Wartungsvertrag – Firma oder Betreuungsverband

- Fremdüberwachung – 1x/a

### Ausbaugröße: 501 – 1.000 EW

#### Ausführung

	Einfacher Rechen (Sieb)

Belebungsbecken – 2-straßig + Nachklärbecken

oder Kompaktanlage

	Mess- und Regeltechnik (einfache Steuerung)

Kontinuierliche Ablaufmengenmessung

Probenentnahmeschacht (Ablauf)

	Halbjahresschlammspeicher (120 – 250 m³)

	Laborausrüstung (lt. ÖWAV)

	Betriebsgebäude (26 – 34 m²):	- Gebläseraum (5-8 m²)

- Schaltwarte (5-8 m²)

- Sanitärbereich (3-5 m²)

- Labor (8 m²)

- Abstellraum (5 m²)

	Außenanlagen:	- Umzäunung

- Beleuchtung

	Aufschließung – Infrastruktur:	- Grundstück

- E-Anschluss

- Wasseranschluss

- Postanschluss – Tele-Not

- Zufahrt

#### Betrieb

	Aufwand an Personalstunden:

- Eigenüberwachung und Betriebsbuchführung = 12 h/w

- Wartung = 8 h/w

	Personalstand:

1 Klärwärter (20 h/w)

	Fremdleistungen:

- Wartungsvertrag – Firma oder Betreuungsverband

- Fremdüberwachung – 1x/a

### Ausbaugröße: 1.001 – 2.000 EW

#### Ausführung

	Rechen (Sieb) – eingehaust

Phosphatfällstation

Belebungsbecken – 2-straßig + Nachklärbecken

oder Kompaktanlage

	Mess- und Regeltechnik (einfache Prozess-Steuerung)

Kontinuierliche Ablaufmengenmessung

Probenentnahmeschacht (Zu- und Ablauf) nach ÖNORM

	Möglichkeit der Sammelgrubenübernahme

	Halbjahresschlammspeicher (250 – 500 m³)

	Laborausrüstung (lt. ÖWAV-Regelblatt Nr. 7)

	Betriebsgebäude (41 – 60 m²):	- Gebläseraum (10-15 m²)

- Schaltwarte (10-15 m²)

- Sanitärbereich (5-8 m²)

- Labor (8-12 m²)

- Arbeits- u. Abstellraum (8-10 m²)

	Außenanlagen:	- Befestigte Flächen

- Umzäunung

- Beleuchtung

	Aufschließung – Infrastruktur:	- Grundstück

- E-Anschluss

- Wasseranschluss

- Postanschluss

- Zufahrt

#### Betrieb

	Aufwand an Personalstunden:

- Eigenüberwachung und Betriebsbuchführung = 15 h/w

- Wartung = 10 h/w

	Personalstand:

1 Klärwärter (25 h/w)

	Fremdleistungen:

Fremdüberwachung – 1x/a

### Ausbaugröße: 2.001 – 5.000 EW

#### Ausführung

	Rechen (Sieb) – eingehaust

Sand- und Fettfang

Phosphatfällstation

Belebungsbecken – mind. 2-straßig

Nachklärbecken

	Mess- und Regeltechnik (Prozesssteuerung)

Kontinuierliche Zu- und Ablaufmengenmessung

Probenentnahmeschacht (Zu- und Ablauf) nach ÖNORM

	Kompakte geschlossene Fäkalübernahmestation

	Halbjahresschlammspeicher (mind. 500 m³)

	Laborausrüstung (lt. ÖWAV-Regelblatt Nr. 7)

	Betriebsgebäude (70 – 100 m²):	- Gebläseraum (20-25 m²)

- Schaltwarte (10-15 m²)

- Sanitärbereich (5-10 m²)

- Aufenthaltsraum (10-15 m²)

- Labor (12-15 m²)

- Werkstätte (8-10 m²)

- Lagerraum (5-10 m²)

	Außenanlagen:			- Befestigte Flächen

- Umzäunung

- Beleuchtung

	Aufschließung – Infrastruktur:	- Grundstück

- E-Anschluss

- Wasseranschluss

- Postanschluss

- Zufahrt

#### Betrieb

	Aufwand an Personalstunden:

- Eigenüberwachung und Betriebsbuchführung = 20 h/w

- Wartung = 20 h/w

	Personalstand:

- 1 Klärwärter (25 h/w)

- 1 Hilfsklärwärter (15 h/w)

	Fremdleistungen:

Fremdüberwachung – 1x/a

### Ausbaugröße: 5.001 – 10.000 EW

#### Ausführung

	Rechen (Sieb) – eingehaust

belüfteter Sand- und Fettfang

Phosphatfällstation

Belebungsbecken – mind. 2-straßig

Nachklärbecken – mind. 2-straßig

	Mess- und Regeltechnik (Prozesssteuerung)

Kontinuierliche Zu- und Ablaufmengenmessung

Probenentnahmeschacht (Zu- und Ablauf) nach ÖNORM

	Kompakte geschlossene Fäkalübernahmestation

	Halbjahresschlammspeicher (mind. 500 m³) bei mobiler Entwässerung oder stationäre

Schlammentwässerung, überdachtes Schlammlager

	Laborausrüstung (lt. ÖWAV-Regelblatt Nr. 7)

	Betriebsgebäude (110 – 120 m²):	- Gebläseraum (30 m²)

- Schaltwarte (15-20 m²)

- Sanitärbereich (10 m²)

- Aufenthaltsraum (15 m²)

- Labor (15-20 m²)

- Werkstätte (15 m²)

- Lagerraum (10 m²)

	Außenanlagen:			- Befestigte Flächen

- Umzäunung

- Beleuchtung

	Aufschließung – Infrastruktur:	- Grundstück

- E-Anschluss

- Wasseranschluss

- Postanschluss

- Zufahrt

#### Betrieb

	Aufwand an Personalstunden:

- Eigenüberwachung und Betriebsbuchführung = 30 h/w

- Wartung = 30 h/w

	Personalstand:

- 1 Klärwärter

- 1 Hilfsklärwärter (50 %)

	Fremdleistungen:

Fremdüberwachung – 1x/a

Herausgeber

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Fachabteilung 19A – Wasserwirtschaftliche Planung und Hydrographie

Referat: Abwasserentsorgung

Inhaltliche Bearbeitung

Dipl.-Ing. Urs Lesky

Dipl.-Ing. Heinrich Malina

Dipl.-Ing. Peter Rauchlatner

Dipl.-Ing. Johann Reisner